MSTP电路技术参数

电路，数据专线≥50M, 8条

1、数据专线直接提供端到端承载，提供端到端的带宽保证。

2、满足2M－1000M速率接入业务。提供多种接口类型（LC、SC、FC、RJ45、V.35、E1）。

3、每条MSTP电路独享带宽，院本部与各分诊部之间采用符合网络安全等级保护2.0要求的物理隔离方式。

4、中心点环网保护：提供双物理光缆接入光路并组成SDH环，在其中一侧出现故障时，实现业务自动倒换至环网的另一侧，提升业务可靠性。

5、所提供的网络通信专线可用率优于99.9%。

6、电路误码率小于10E-7；端到端数据传输时延基本满足10+0.01*G ms（其中G是指电路长（km））。

7、多业务承载功能：基于SDH多业务传输平台，客户的数据、语音和视频等多种业务可在专线上承载，该专线对用户的多种业务进行透明传送。