高清视频会议系统主要技术参数及性能配置要求

| 序号 | 项目 | 数量 | 主要技术参数及性能配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频会议双流服务终端（主会场多屏终端） | 1 | 1. 接入现有“福建省卫健委统一视频服务平台”服务器，与省卫健委、市卫健委、省疾控中心互联互通 2.提供2路独立HDMI高清视频编码输入，，提供2路独立高清视频输出接口，最大支持4路高清视频解码，接口支持HDMI/DVI类型，支持双屏独立输出显示， 3.支持2路音频输入和2路音频输出接口 4.视频支持H.264BP/HP/MP图像编码协议，图像格式支持1080P60、1080P/30、720P/60/30、4CIF、CIF。 5.音频支持G.711协议，并且支持AAC（32KHz频响）宽频音频标准，支持双声道立体声功能。 6.支持辅流（双流）收发，辅流PC桌面数据输入输出都能达到1080P分辨率。 7.自动增益控制、自动噪声抑制、快速自适应回声消除。 8.系统重载丢包率小于百万分之一；双向视频传输延时小于0.2秒。 9.含高清云台摄像头12倍光学变焦、麦克风组合。 | 可对接调音台等会议系统 |
| 2 | 卫健委统一视频会议融合调度管理系统 | 1 | 1.基于福建省卫健委的视频联网平台，提供强大的视频会议管理功能； 2.支持不少于100个终端的智能流控，支持多种会议发起模式，可以调度原有视频会议系统及各基层医疗机构进行互联互通； 3.支持主席方任意收看和自动轮循收看，支持预设会议组，主席可以添加省市县各级卫健委和疾控中心； 4.支持点到点高清视频电话，支持会议优先模式，支持动态呼入/删除参会方，支持会议退网自动呼入； 5.厂家软件升级后，中标人需免费提供厂家软件升级服务。 |  |