福州市中医院专业显示屏采购说明及要求

4M专业显示屏

技术参数

| 序号 | 设备指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 屏幕 | 尺寸≥27英寸，分辨率≥2560×1440 ，像素大小≤0.2331mm，对比度≥1000:1 ，视角≥178，响应时间≤8ms |
|  | 支持彩色 | ≥16.7亿 |
|  | 亮度 | ≥500 cd/m2，提供CNAS认可的第三方机构出具的检测报告 |
|  | 均匀性 | ≥80%，提供CNAS认可的第三方机构出具的检测报告 |
|  | 医疗影像标准 | 显示器完全符合DICOM3.14标准 |
|  | 医疗设备曲线 | 内置OFF, 1.8, 2.0, 2.2, CIE,User1, User2, DICOM+0.5,DICOM+1.3, DICOM曲线，提供国家版权局出具的证明文件 |
|  | 操作按键 | 隐藏式触控按键，操作方便，超长使用寿命 |
|  | 曲线切换 | 支持一键快捷切换Gamma2.2与Dicom切换，提供证明文件 |
|  | 彩色单色切换 | 支持一键打开单色彩色切换功能，提供证明文件 |
|  | 局部增亮 | 具备一键打开局部增亮功能，提供证明文件 |
|  | 灯箱功能 | 显示器一键控制开启显示器灯箱功能并支持一键开启灯箱显示区域控制菜单（全屏显示或者左右半屏显示），提供国家知识产权局出具的证明文件及具体功能实现的证明文件 |
|  | 基色切换 | 支持R/G/B基色切换，满足诊断医生不同视觉体验效果，提供实际操作截图 |
|  | 输入信号 | Display port ×2：最新一代数字视频接口 DVI-D ×2：计算机数字视频接口 VGA×1：模拟信号接口 |
|  | 电源开关 | 具备船型电源开关，可完全断开显示器供电 |
|  | 双屏显示 | 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，支持一键切换单屏双屏模式，提供国家知识产权局出具的证明文件 |
|  | 双屏效果调节 | 双屏模式下支持对左右屏幕效果进行独立调节，满足多种应用模式 |
|  | 亮度恒定技术 | 内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，提供国家知识产权局出具的证明文件 |
|  | 菜单语言 | ≥8国菜单语言，提供证明文件 |
|  | 显卡 | 配置双专业显卡，DP信号输出≥1路，DVI信号输出≥1路，显存≥1G，支持XP、WIN7操作系统 |
|  | 底座 | 支持90°旋转，仰角≥30°，俯角≥5°，升降≥120mm |
|  | 体系认证 | 根据所投产品生产厂家的企业管理体系及品质管理情况（ISO9001、ISO13485、ISO14001、GB/T28001-2001），完全取得以上四种体系6年以上 |
|  | 产品认证 | 产品取得CCC，CE（Medical Device Directive），FCC part 15，ANSI/AAMI ES60601-1：2005+A2 (R2012) +A1 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1：14, IEC 60601-1：2005+A1认证 |
|  | 售后服务 | 原厂6年保修 |

8M专业显示屏

| 序号 | 设备指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 屏幕规格 | 尺寸≥31英寸，分辨率≥3840×2160，像素大小≤0.182 mm，亮度≥450 cd/m2，对比度≥1300:1 ，视角≥178，响应时间≤14ms，支持色彩≥10.7亿 |
|  | 医疗影像标准 | 显示器完全符合DICOM3.14标准 |
|  | 医疗设备曲线 | 内置 2.2, DICOM,CAL,User曲线，并提供8M医疗图像软件软件著作权及医学影像图形gamma校正软件著作权或专利证明文件 |
|  | 曲线误差 | 内置 DICOM、Gamma曲线误差<5% |
|  | 输入信号 | Display port ×2：最新一代数字视频接口 DV1 ×2：高清多媒体接口 提供整机照片及信号接口的实物照片证明材料，提供产品的手册说明书 |
|  | USB通讯 | 具备1路上行USB，2路下行USB接口，提供整机照片及USB接口的实物照片证明材料 |
|  | 电源开关 | 具备船型电源开关，可完全断开显示器供电，以确保节能，提供产品的实物照片证明资料 |
|  | 显卡 | 专业显卡，配置AMD或者NVIDIA专业芯片组显卡（非游戏类显卡），DP信号输出≥3路，显存≥2G，提供产品规格书，并支持官网查询确认 |
|  | 底座 | 支持左右90°旋转，仰角≥20°，俯角≥5°，升降≥100mm |
|  | 操作按键 | 具备6键隐藏式电容式触控按键（非传统式机械按压电子按键），并且具有按键提示声音功能，以方便在专业阅片环境下操作，电容式触控按键具有超长使用寿命，提供整体产品按键功能框图、功能实物照片证明文件，并提供具有显示器触摸按键控制软件著作权证明文件 |
|  | 彩色单色切换 | 产品支持一键打开影像显示单色彩色切换功能，以方便临床诊断过程中一键进行切换对影像病灶进行精准诊断，需提供实际产品的内置此操作功能菜单的截图界面照片证明及产品手册或说明书资料，并提供具有影像显示彩色单色一键切换软件著作权证明文件 |
|  | 信号切换 | 支持一键打开信号通道切换功能，需提供实际产品的内置操作功能菜单的截图界面照片证明及产品手册或说明书资料，并提供具有信号通道一键切换软件著作权证明文件 |
|  | 基色切换 | 支持R/G/B基色切换，满足诊断医生不同视觉体验效果，提供实际操作截图 |
|  | 灯箱功能 | 显示器一键控制开启显示器灯箱功能并支持一键开启灯箱显示区域控制菜单（全屏显示、左半屏或右半屏显示），需提供实际产品的内置操作功能菜单的截图界面照片证明及产品手册资料，并提供国家知识产权局出具的证明文件 |
|  | 图像调节 | 支持对图像亮度、色温、Gamma、显示比例调节，双屏模式下支持对全屏幕或者左右屏幕效果进行独立调节，满足多种应用模式，需提供实际产品的内置功能菜单的截图界面照片证明及产品手册资料 |
|  | 菜单语言 | 内置12国菜单语言，需提供实际产品的内置功能菜单的界面截图照片证明及产品手册资料 |
|  | 健康提醒功能 | 具有持续使用2小时自动屏幕显示提醒功能，以提醒医用长时间使用眼睛防护，并可通过产品显示控制菜单进行开关控制，需提供实际产品的内置操作功能菜单的界面截图照片证明及产品手册资料 |
|  | 传感器控制 | 产品支持对背光传感器、环境传感器等传感器进行开关控制，需提供实际产品内置该功能截图照片证明 |
|  | 双屏显示 | 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，支持一键切换单屏双屏模式，提供国家知识产权局出具的软件著作权证明材料证明文件 |
|  | 亮度恒定技术 | 内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，提供国家知识产权局出具的证明文件 |
|  | 多显示亮度自动控制技术 | 具有多个显示器亮度自动控制技术，方便在临床诊断过程报告编辑时，智能检测自动降低医用灰阶显示屏的亮度，以减少对报告屏幕的阅读及编辑影响，支持一键快捷启动功能，提供医用多显示亮度自动控制管理软件著作权证明文件 |
|  | 一键截屏功能 | 具有截屏控制功能，支持一键快捷启动，方便将典型影像案例及显示内容一截截屏保存，进行学术研究，教学等科研样本，提供医用截屏控制管理软件著作权证明文件 |
|  | 显示鼠标定位控制技术 | 具有显示鼠标定位控制技术，方便在临床诊断过程时，可以一键智能定位鼠标位置，以解决在高分辨率专业医用显示屏难以寻找鼠标位置的临床应用。提供医用显示鼠标定位控制软软件著作权证明文件 |
|  | 多显示鼠标自适应技术 | 具有多显示鼠标自适应技术，方便在临床诊断应用多显示屏时，鼠标智能自适应各个显示屏幕任一位置，解决多个显示屏由于分辨率不同，鼠标不能移动至精度坐标位置的临床应用，提供医用显示鼠标自适应技术软件著作权证明文件 |
|  | CCC认证 | 产品取得CCC，采用产品标准及技术要求GB17625.1-2022;GB4943.1-2022;GB/T9254-2021，提供认证证书，证书需包含所投产品型号 |
|  | CE认证 | 产品取得CE认证，采用欧盟医疗器械指令MDD Directive 93/42/EEC标准，提供第三方检测机构认证证书，证书需包含所投产品型号 |
|  | 节能认证 | 产品通过CQC节能认证，能效等级1级，采用产品标准及技术要求GB21520-2015，提供认证证书，证书需包含所投产品型号 |
|  | 售后服务 | 原厂6年保修 |